高烈度地震区桥梁隧道锚
承载性能及其近接公路隧道抗震技术研究
科研项目采购设备、仪器
询价函
四川省交通勘察设计研究院有限公司
2022年9月
外部供应采购询价函
各供应商：

根据相关法律法规及《科技项目管理办法》规定,高烈度地震区桥梁隧道锚承载性能及其近接公路隧道抗震技术研究需采购设备、仪器，现进行询价采购，有关事项说明如下：
一、项目概况

（一）项目名称

高烈度地震区桥梁隧道锚承载性能及其近接公路隧道抗震技术研究科研项目采购设备、仪器
（二）采购内容：
本项目需要采购的设备及仪器共8种，包括振弦测试仪2个、加速度采集仪2个、三向加速度计2个、锚索测力计7个、埋入式应变计16个、表贴式应变计51个、土压力计23个，屏蔽电缆约1000m（根据项目实际安装情况长度可能调整）。
二、商务要求

（一）资质要求：独立法人，有效营业执照（或事业单位法人证书）。

（二）报价要求：包括设备、仪器及包装送至我单位的包干价，供应商报价单价及总价限价均不得超过限价表，否则报价无效。限价表如下：
	序号
	设备
名称
	数量
	单价限价
	总价限价
	备注

	1
	振弦
测试仪
	2
	3600
	7200
	智能识别传感器编号、型号、标定系数等信息，转换为目标值，测量范围：750～3500Hz，分辨率：0.1Hz,精度：0.5Hz，测温范围：-50～+150℃，工作温度：-10～+50℃，存贮温度：-40℃～85℃；相对湿度：＜90%（20±5℃条件）；大气压力：86～108kPa；内置锂电池，电池电压：12V

	2
	加速度
采集仪
	2
	19000
	38000
	信号输入容量：4路/模块；4个模块/机箱；输入信号0.01Hz～26Hz  ±10V；放大倍数：1，10，100，1000 ，可设定；采样率： 1，2，5，10，20，50，100Hz，可设定；分辨率：16位 A/D；计算方法：采样8点，以平均值作为测量值；精度：0.1% FS ± 1字；通讯接口容量：3路；通讯接口方式：以太网接口 、RS232接口、RS485接口；通讯规约：MODBUS TCP、MODBUS UDP和MODBUS RTU规约；安装方式：1u机箱，适用标准1u机柜；温度范围：-20℃～ 70℃；存贮温度：-40℃～85℃；相对湿度：＜90%（20±5℃条件）；大气压力：86～108kPa。

	3
	三向加速度计
	2
	9500
	19000
	1）测量范围：±2.0g；2）频响范围：DC-120Hz；3）动态范围：＞120dB；4）灵敏度：2.5V/g； 5）横向灵敏度比：＜1%；6）噪声均方根值：≤10-6g；7）线性度：优于1%； 8）电源：（±12V~±15V）@10.0mA； 9）温漂：＜500×10-6g/℃；  10）零位漂移：＜0.5μg； 11）力平衡原理。

	4
	锚索测力计
	7
	3100
	21700
	1）内置智能芯片可以储存传感器的编号（能防止引出线被砸断、剪断、线头编号丢失和引线混乱造成传感器无法识别和使用的现象）、型号、标定系数等信息，在传感器内部完成模数转换；2）内置温度计；3）量程：0～3000kN；4）灵敏度：0.1kNε；5）非线性度：≤1%FS；6）内置弦数：6弦；7）耐水压：0.3MPa;8）使用环境温度范围：-20～80℃；9）温度测量范围：-40～+125℃。

	5
	埋入
式应变计
	16
	285
	4560
	1）内置智能芯片可以储存传感器的编号（能防止引出线被砸断、剪断、线头编号丢失和引线混乱造成传感器无法识别和使用的现象）、型号、标定系数等信息，在传感器内部完成模数转换；2）内置热敏电阻型温度计；3）量程：±1500με；4）精度：≤1%FS；5）灵敏度：0.1µε；6）非线性度：≤1%FS；7）标距：150mm；8）耐水压：0.5MPa;9）使用环境温度范围：-20～80℃；10）温度测量范围：-40～+125℃；11）安装方式：埋入安装；12）材质：芯体采用40Cr钢，QPQ处理；外壳为SUS304不锈钢。

	6
	表贴式应
变计
	51
	285
	14535
	1）内置智能芯片可以储存传感器的编号（能防止引出线被砸断、剪断、线头编号丢失和引线混乱造成传感器无法识别和使用的现象）、型号、标定系数等信息，在传感器内部完成模数转换；2）内置热敏电阻型温度计；3）量程：±1500με；4）精度：≤1%FS；5）灵敏度：0.1µε；6）非线性度：≤1%FS；7）标距：150mm；8）耐水压：0.5MPa;9）使用环境温度范围：-20～80℃；10）温度测量范围：-40～+125℃；11）安装方式：表面安装；12）材质：芯体采用40Cr钢，QPQ处理；外壳为SUS304不锈钢。

	7
	土压力计
	23
	300
	6900
	1）内置智能芯片可以储存传感器的编号（能防止引出线被砸断、剪断、线头编号丢失和引线混乱造成传感器无法识别和使用的现象）、型号、标定系数等信息，在传感器内部完成模数转换；2）内置热敏电阻型温度计；3）量程：0～3.0MPa；4）精度：≤2.0%FS；5）灵敏度：0.05%FS；6）非线性度：≤1.0%FS；7）使用环境温度范围：-20～80℃；8）温度测量范围：-40～+125℃；9）直径（mm）：118。

	8
	屏蔽电缆
	1000
	7
	7000
	（本项长度单位为米，数量为预估，根据实际有调整）

	合计总价
	118000
	


（三）工期要求：签订合同后20日历天内快递或其他方式送至我单位。
三、报价函递交

符合条件的潜在供应商请将报价函于2022年9月29日10 时递交至成都市太升北路35号7楼B区会议室。

四、询价须知

（一）被询价的供应商必须是有能力提供本次询价采购服务项目的单位，须符合本询价函“二、商务要求”规定的条件；

（二）被询价的供应商必须提供有效的营业执照（或事业单位法人证书），并加盖鲜章。

（三）供应商提供的报价函须密封并加盖公章,外封皮注明供应商全称；并在规定的时间内递交至规定地点；

（四）供应商提供的报价函须提供供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书，法定代表人和授权委托人的身份证复印件。

（五）有以下情形之一的报价函均为无效报价

1、未按要求签署、盖章和密封的报价函；

2、未按照询价文件内容及要求编写；

3、超过最高限价的报价；

4、未在规定时间递交至规定地点的报价函；

5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关投标无效。

6、相关法律法规规定的其他情形等。

（六）经评审，在符合采购要求的前提下，确定有效报价最低的供应商为成交供应商。

（七）重新询价的情形

1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家； 

2、经评审后，最终有效报价不足三家；

联系人：李先生   联系电话：13348965910     

附件1：供应商报价文件(格式)
附件2：项目概况

                           四川省交通勘察设计研究院有限公司

                                  2022年9 月 23 日

附件1：
（采购项目名称）

报
价
文
件
供应商：                   （盖章）
                日  期：      年      月      日
目录
一、 报价函…………………………………………………………………(     )
（一）资质…………………………………………………………………（    ）
（二）报价…………………………………………………………………（    ）
（三）工期

（四）服务承诺……………………………………………………………（    ）

（五）联系方式……………………………………………………………（    ）

二、 法定代表人身份证明及授权委托书…………………………………(     )
（一）法定代表人身份证明书………………………………………………(     )
（二）授权委托书……………………………………………………………(     )

一  报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司
我公司已认真阅读了贵单位发出的          （项目名称）询价采购函，接受贵方询价函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

（一）资质

1. 营业执照（或事业单位法人证书）；

2. 参与本项目的人员信息，须附身份证及毕业证

（二）报价

报价格式参照下表：
	序号
	设备名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	振弦测试仪
	2
	
	
	各设备仪器均满足询价函相关技术要求等

	2
	加速度采集仪
	2
	
	
	

	3
	三向加速度计
	2
	
	
	

	4
	锚索测力计
	7
	
	
	

	5
	埋入式应变计
	16
	
	
	

	6
	表贴式应变计
	51
	
	
	

	7
	土压力计
	23
	
	
	

	8
	屏蔽电缆
	1000
	
	
	

	合计总价
	
	　


（三）工期：签订合同后20日历天内寄件至贵单位。
（四）服务承诺

对本项目的技术支持及后期服务等。

（五）联系方式

单位联系人：姓名                  联系电话：            

项目负责人：姓名                  联系电话（手机）：         
供应商名称：             （加盖鲜章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
20    年  月  日

二  法定代表人身份证明或授权委托书
（一）法定代表人身份证明书
供应商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日
姓名：                  性别：      年龄：        职务：        
系                              (供应商名称)的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	身份证正面
	身份证反面


      法定代表人签字：                           

供应商：                         (盖单位章)
          年      月       日
注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。
2.法定代表人的签字可以是亲笔签名，也可以使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
 （二）授权委托书
本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。
	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面


	授权代理人身份证正面
	授权代理人身份证反面


供应商：                        （盖章）
     法定代表人（签字）：                     

 委托代理人（签字）：                    

              年           月           日
注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人亲自投标不附此页。 

